MÉMO SÉCURITÉ

Utilisation des engins de manutention et de levage

| À l'attention de | Sam Paillon — Direction Azur Park |
| --- | --- |
| De | David Museur — Consultant HSE SECURE |
| Date | 29/04/2026 |
| Objet | Rappel des obligations réglementaires liées à l'utilisation des engins sur le parc |

# 1. Le parc matériel concerné

Ce mémo s'applique à l'ensemble des engins motorisés utilisés sur le site d'Azur Park :

•  Manitou MT 1740 SLT — chariot télescopique (capacité 4 000 kg / hauteur 16,65 m)

•  Grue auxiliaire sur porteur MAN

•  Grue auxiliaire sur porteur Renault Premium

•  Fenwick — chariot élévateur frontal 1 tonne

# 2. Les 3 règles d'or pour les conducteurs

Pour qu'un salarié (ou vous-même) puisse conduire l'un de ces engins sur le parc, 3 conditions cumulatives et obligatoires doivent être réunies :

1. Aptitude médicale

Le conducteur doit avoir été déclaré « apte à la conduite d'engins » par la médecine du travail (visite médicale à jour).

2. Formation (CACES)

Le conducteur doit avoir suivi une formation adéquate et détenir le CACES correspondant à la catégorie de l'engin (R482 cat. F pour le Manitou, R490 pour les grues, R489 pour le Fenwick).

3. Autorisation de conduite interne

Vous devez signer et délivrer une autorisation de conduite nominative à chaque conducteur, après avoir vérifié les points 1 et 2.

⚠ Le permis de conduire (B, C ou CE) ne suffit pas. L'autorisation interne est obligatoire, même sur un site privé clos.

# 3. Conducteurs identifiés (à vérifier)

Quatre personnes sont actuellement identifiées pour la conduite :

• Paillon Serge

• Paillon Sam

• Lalot Reynald

• Canache Marian

Action immédiate requise : vérifier que ces 4 personnes disposent de leur CACES et de leur aptitude médicale à jour, et signer leurs autorisations de conduite (modèles fournis dans le document « Autorisations de conduite — Saison 2026 »).

# 4. Règles de circulation sur le parc

•  Priorité absolue aux piétons. La vitesse doit être adaptée et limitée.

•  Heures d'ouverture : la circulation des engins dans les allées ouvertes au public est strictement interdite pendant les heures d'ouverture, sauf urgence absolue et avec un accompagnateur à pied pour sécuriser la zone.

•  Équipements de sécurité : utilisation du gyrophare et de l'avertisseur sonore de recul obligatoire en permanence.

# 5. Entretien et VGP

Tous les engins de levage (Manitou, grues, Fenwick) doivent obligatoirement subir une Vérification Générale Périodique (VGP) tous les 6 mois par un organisme agréé (Socotec, Apave, Dekra, Bureau Veritas).

Action requise : vérifier les dates des dernières VGP et planifier les prochaines. Les rapports doivent être conservés dans le registre de sécurité (Art. R.4323-25 du Code du travail).

# 6. Risques et sanctions en cas de non-respect

En cas d'accident impliquant un engin conduit par une personne non autorisée ou sans CACES :

Responsabilité civile : L'assurance peut refuser de couvrir les dommages matériels ou corporels (faute inexcusable de l'employeur).

Responsabilité pénale : En tant que dirigeant, votre responsabilité pénale personnelle peut être engagée (délit de mise en danger d'autrui, blessures involontaires, Art. 222-19 du Code pénal).

Jurisprudence : Cass. Soc. 27 mars 2013, n° 11-28.750 — l'employeur qui ne délivre pas d'autorisation de conduite viole son obligation de sécurité de résultat.