Annexe DUERP

Unité de Travail : Engins de levage et de manutention

# 1. Description de l'Unité de Travail

Cette unité de travail concerne l'utilisation des engins motorisés sur le site d'Azur Park pour les opérations de maintenance, montage/démontage des attractions, et manutention générale.

## Parc matériel identifié

| Engin | Capacité | CACES requis |
| --- | --- | --- |
| Manitou MT 1740 SLT | 4 000 kg / 16,65 m | R482 cat. F |
| Grue auxiliaire sur MAN | — | R490 |
| Grue auxiliaire sur Renault Premium | — | R490 |
| Fenwick — chariot élévateur frontal | 1 tonne | R489 |

## Conducteurs autorisés (sous réserve de validité des habilitations)

• Paillon Serge

• Paillon Sam

• Lalot Reynald

• Canache Marian

# 2. Évaluation des risques (Matrice G × P)

| Danger identifié | Risque encouru | G | P | C | Mesures de prévention |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Circulation des engins | Heurt avec piéton (salarié ou public) | 4 | 2 | 8 | Vitesse limitée. Gyrophares et avertisseurs sonores de recul. |
| Levage de charges | Chute de la charge, écrasement | 4 | 2 | 8 | Respect des abaques (Manitou max 4 000 kg à 500 mm). Stabilisateurs hydrauliques. |
| Stabilité de l'engin | Renversement (dévers, sol meuble) | 4 | 1 | 4 | Correcteur de dévers hydraulique sur le Manitou. Vérification du sol. |
| Utilisation non autorisée | Accident lié à l'incompétence | 4 | 2 | 8 | Retrait des clés. Liste nominative des conducteurs autorisés. |
| Défaillance technique | Rupture hydraulique, perte de freinage | 4 | 1 | 4 | Entretien régulier. Freins multidisques assistés. |

Légende : G = Gravité (1 à 4), P = Probabilité (1 à 4), C = G × P. C ≥ 12 critique, 8-11 modéré, < 8 faible.

# 3. Plan d'action et mesures de prévention

1. Vérification des habilitations CACES

S'assurer que chaque conducteur possède le CACES correspondant à l'engin utilisé.

2. Aptitude médicale

Vérifier la validité de l'aptitude médicale délivrée par la médecine du travail pour chaque conducteur.

3. Autorisations de conduite internes

Rédiger, faire signer et conserver dans le dossier du personnel les autorisations nominatives pour les 4 conducteurs.

4. Vérifications Générales Périodiques (VGP)

S'assurer que tous les engins font l'objet d'une VGP tous les 6 mois par un organisme agréé. Conserver les rapports dans le registre de sécurité.

5. Règles de circulation

Définir des règles strictes : interdiction de circuler dans les allées ouvertes au public pendant les heures d'ouverture, sauf urgence absolue avec accompagnement piéton.